PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA/SC

SISAM – SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO JOÃO BATISTA/SC

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER NOS PASSEIOS EM DIVERSAR RUAS DE SÃO JOÃO BATISTA – SC.

NOVEMBRO DE 2017.

- OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo especificar as exigências para a execução do assentamento de paver, bem como as especificações técnicas a serem obedecidas para o assentamento de paver na cidade de SÃO JOÃO BATISTA – SC, nos passeios de diversas ruas do município de São João Batista. Os paver’s, areia de assentamento, pó de brita e meio fio, serão fornecidos pelo SISAM de SÃO JOÃO BATISTA. Já a mão de obra, e todo equipamento necessário serão de responsabilidade da empresa contratada.

2. FONTES DE RECURSOS

Os serviços de assentamentos serão pagos com recursos próprios do SISAM, fruto da arrecadação dos serviços de abastecimento de água.

3. MATERIAIS

Os materiais para executar o assentamento do PAVER, serão fornecidos pelo SISAM de SÃO JOÃO BATISTA. Serão fornecidos os paver’s na cor natural de concreto, os paver’s podotátil para deficientes visuais, direcional e alertas.

Para 1,0 m² de paver, serão fornecidos os seguintes materiais, considerando o passeio de 1,50 m de largura:

- Areia média	:	 0,06 m³

- Pó de brita	:	0,007 m³

- Paver cor natural (cinza) 10 x 20 x 6 cm	:	0,80 m²

- Paver pototátil, cor vermelha 	:	0,20 m²

Observação: Caso necessita de meio fio para reposição, o SISAM fornecerá a quantidade necessária.

Previsão de execução = 10.000,00 m².

4. FERRAMENTAS E SEGURANÇA DO TRABALHO

Toda a ferramentaria, como paz, enchadas, réguas, trena, poli-corte, nível, carrinho de mão, colher de padreiro, placa vibratória, etc, deverá ser de responsabilidade da empresa contratada, assim como os materiais de segurança do trabalho, como luvas, óculos de proteção, sapatão, etc.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa vencedora da licitação, deverá obrigatoriamente executar os serviços necessários em obediência ao que prevê este Termo de Referência, bem como os critérios da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO BATISTA e manuais de orientação dos fabricantes de paver.

O Manual em referência é parte integrante do processo licitatório destinado à contratação do Empreendimento.

COLOCAÇÃO DAS PEÇAS:

- Inicialmente a empresa deverá fazer os serviços de terraplanagem, ou seja, retirar o material excedente, de forma que a altura da borda do meio fio até o nível de escavação tenha altura de 21,0 cm;

- Compactar a área com plana vibratória caso o terreno não seja firme;

- Sobre o solo, deverá ser espalhada uma camada de areia média limpa, com aproximadamente 6 cm de espessura. Não deverá ser compactada, nem molhada. Não deverá caminhar sobre a base.

- Deverá regularizar a camada de areia através de sarrafeamento. Nesta etapa deverá deixar inclinação em direção ao meio fio de 2%, necessárias para a queda de água durante as precipitações. Para auxiliar a regularização da areia, sugere-se a utilização de tubos de PVC, que possua diâmetro de 60 mm (mesma altura da camada de areia. Após a regularização, retirar os tubos de PVC e preencher os vazios que ficaram com a retirada desses tubos;

- Deverá ser verificado se o nivelamento está correto antes de aplicar as peças.

- Então deverá iniciar o assentamento das peças no padrão escolhido.

- Posicionar cada peça antes de soltar, não deixando espaços e folgas entre elas.

- Travar os cantos com a guia italiana, ou com uma peça, na posição vertical.

- Fazer o recorte das peças com disco diamantado, para obter um acabamento melhor.

- Após a fixação, passar a placa vibratória duas vezes sobre os paper’s assentados;

- Após passar a placa vibratória, espalhar o pó de brita, em torno de 0,6 cm de espessura para preencher todas juntas. Fazer varredura para que o pó de brita penetra nas juntas dos paver’s;

- Passar a placa vibratória novamente por duas vezes sobre = o piso por igual e melhor encaixe das peças, tirando assim as imperfeições.

- Retirar o excesso de areia fina.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Empresa deverá executar os serviços segundo o cronograma de acordo com ordem de ser expedida pelo SISAM.

8  - PREÇOS OFERTADOS

As empresas proponentes deverão fazer sua proposta de acordo com os quantitativos do edital, sendo que os preços deverão atender:

Os preços unitários da planilha orçamentária, não podendo ultrapassar o da planilha orçamentária, sendo estes preços os máximos unitários.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução das obras deverá seguir as Ordem de Serviços expedida

10. PAGAMENTOS:

Os pagamentos serão realizados de conformidade com os Boletins de Medições efetuados pela fiscalização do SISAM a cada 30 dias.

O último pagamento somente será realizado quando comprovarem que os serviços foram executados de conformidade com a especificação deste TR e testado pela fiscalização do SAMAE.

11. SEGURANÇA DA EXECUÇÃO DA OBRA:

A empresa contratada deverá fornecer aos seus funcionários os equipamentos de segurança individual para a garantia da segurança dos mesmos.

12 . EXECUÇÃO DA OBRA:

A execução da obra deverá ser de acordo com as orientações deste Termo de Referência, as Normas da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO BATISTA, bom como indicação dos fabricantes de paver’s.

Todos os materiais serão fornecidos pelo SISAM de SÃO JOÃO BATISTA, como paver’s e areia para assentamento e pó de brita para tamponamento das fugas.

Caso a fiscalização constate que os serviços não são de acordo com as Normas, a fiscalização comunicará a empresa para que refaça os serviços de acordo com as Normas especificadas para a execução dos serviços.

13. ORÇAMENTO:

Anexo